#G0

ГОСТ 17613-80

Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

АРМАТУРА ЛИНЕЙНАЯ

Термины и определения

Line accessories. Terms and definitions

МКС 01.040.29

29.120

Дата введения 1981-07-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.03.80 N 1431 дата введения установлена 01.07.81

ВЗАМЕН ГОСТ 17613-72

ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения в области линейной арматуры воздушных линий электропередачи и распределительных устройств.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.

К стандарту дано приложение, содержащее термины и определения понятий, употребляемых в определениях стандарта.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 5127-75.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы - курсивом.

| #G0Термин |  |  |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1. Линейная арматура Арматура |  |  |  | Устройство, выполняющее одну или несколько функций: подвешивание и прикрепление проводов, молниезащитных тросов и подвесок к опорам воздушных линий электропередачи и распределительным устройствам; соединение, натяжение, поддерживание и фиксация проводов на заданном расстоянии; гашение колебаний проводов и тросов; составление подвесок; защита гирлянд изоляторов от действия электрической дуги и снижение радиопомех; установка штыревых изоляторов и крепление на них проводов; армирование подвесных изоляторов Примечание. Термин "линейная арматура" применяется также к совокупности устройств, выполняющих указанные в определении функции |
| 2. Подвеска |  |  |  | Устройство, состоящее из линейной арматуры и изоляторов, для прикрепления проводов или молниезащитного троса к опоре или только арматуры для прикрепления молниезащитного троса |
| 3. Токоведущее соединение (крепление) |  |  |  | Контактное соединение проводов между собой при помощи арматуры (контактное крепление проводов в арматуре), в рабочем состоянии постоянно проводящее электрический ток |
| 4. Нетоковедущее соединение (крепление) |  |  |  | Контактное соединение молниезащитных тросов между собой при помощи арматуры (контактное крепление молниезащитного троса или провода в арматуре или арматуры между собой), способное в рабочем состоянии кратковременно проводить электрический ток |
| 5. Механическое соединение (крепление) |  |  |  | Соединение проводов, тросов, арматуры между собой (крепление провода или троса в арматуре), осуществляющее передачу силы от тяжения проводов, ветровых и электродинамических нагрузок. Примечание. Механическое соединение (крепление) в рабочем состоянии может быть токоведущим или нетоковедущим |
| 6. Несущее соединение (крепление) |  |  |  | Механическое соединение (крепление) с прочностью заделки провода или троса не менее 90% их разрывного усилия |
| 7. Облегченное соединение (крепление) |  |  |  | Механическое соединение (крепление) с прочностью заделки провода или троса менее 90% их разрывного усилия |
| 8. Шарнирное соединение |  |  |  | Подвижное механическое нетоковедущее соединение арматуры между собой |
| 9. Сферическое соединение |  |  |  | Шарнирное соединение гнезда изолятора или ушка с пестиком (черт.1) Черт.1 |
| 10. Соединение палец-проушина |  |  |  | Шарнирное соединение двух деталей цилиндрическим пальцем (черт.2). Черт.2 |
| 11. Цепное соединение |  |  |  | Шарнирное соединение двух деталей по их торовым поверхностям (черт.3). Черт.3 |
| 12. Установленный размер |  |  |  | Числовое обозначение типоразмера сферического соединения в установленном ряду |
| 13. Разрушающая нагрузка |  |  |  | Наименьшее значение механической нагрузки, приложенной к арматуре в заданных условиях, вызывающее ее разрушение |
| 14. Прочность заделки |  |  |  | Сила, противодействующая нагрузке, приложенной в направлении оси провода или троса, при которой начинается их движение в зажиме или происходит обрыв отдельных проволок |
| 15. Группа проводов |  |  |  | Совокупность определенных марок проводов, монтируемых в конкретном зажиме |
| ВИДЫ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ |  |  |  |  |
| 16. Сцепная арматура |  |  |  | Линейная арматура для сцепления элементов подвески, прикрепления ее к опоре воздушной линии электропередачи или распределительного устройства |
| 17. Поддерживающая арматура |  |  |  | Линейная арматура, обеспечивающая облегченное нетоковедущее крепление провода или молниезащитного троса в зажиме для последующего прикрепления к поддерживающей подвеске, опоре, колонке изоляторов, и воспринимающая весовые и ветровые нагрузки |
| 18. Натяжная арматура |  |  |  | Линейная арматура, обеспечивающая несущее крепление провода или молниезащитного троса к натяжной подвеске и воспринимающая нагрузки от их тяжения |
| 19. Соединительная арматура |  |  |  | Линейная арматура, обеспечивающая соединение проводов или молниезащитных тросов между собой |
| 20. Защитная арматура |  |  |  | Линейная арматура для защиты изолирующих подвесок, изоляторов, проводов, молниезащитных тросов от электрических и механических повреждений |
| 21. Контактная арматура |  |  |  | Линейная арматура для облегченного токоведущего присоединения проводов к электротехническому оборудованию и ответвления от проводов |
| 22. Арматура штыревого изолятора |  |  |  | Линейная арматура для крепления штыревого изолятора на траверсе или стойке опоры |
| 23. Арматура подвесного изолятора |  |  |  | Металлические детали изолятора, воспринимающие механическую нагрузку |
| ВИДЫ ПОДВЕСОК |  |  |  |  |
| 24. Натяжная подвеска |  |  | Подвеска для прикрепления провода или молниезащитного троса к анкерной опоре |  |
| 25. Поддерживающая подвеска |  |  | Подвеска для прикрепления провода или молниезащитного троса к промежуточной опоре Примечание. В натяжной и поддерживающей подвесках следует различать: "натяжную изолирующую подвеску" и "поддерживающую изолирующую подвеску" для провода или молниезащитного троса, а также "натяжную неизолирующую подвеску" и "поддерживающую неизолирующую подвеску" для молниезащитного троса |  |
| 26. Изолирующая подвеска |  |  | Подвеска, состоящая из линейной арматуры и изоляторов |  |
| 27. Одноцепная изолирующая подвеска |  |  | Изолирующая подвеска с одной гирляндой изоляторов |  |
| 28. Многоцепная изолирующая подвеска |  |  | Изолирующая подвеска с двумя или более гирляндами изоляторов |  |
| СЦЕПНАЯ АРМАТУРА |  |  |  |  |
| 29. Серьга |  |  | Сцепная арматура для сцепления шапки подвесного изолятора или ушка с другой линейной арматурой (черт.4) Черт.4 |  |
| 30. Ушко |  |  | Сцепная арматура для сцепления стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой (черт.5). Черт.5 |  |
| 31. Двусторонний пестик |  |  | Сцепная арматура для сцепления стержневых подвесных изоляторов в гирлянде (черт.6) Черт.6 |  |
| 32. Коромысло |  |  | Сцепная арматура для образования многоцепной изолирующей подвески или прикрепления к одноцепной изолирующей подвеске двух или более проводов фазы |  |
| 33. Узел крепления |  |  | Сцепная арматура для прикрепления подвески к опоре воздушной линии электропередачи или к опоре распределительного устройства |  |
| 34. Промежуточное звено |  |  | Сцепная арматура для увеличения и регулирования длины подвески, перехода от одного вида соединения к другому, изменения расположения оси вращения, сцепления арматуры, рассчитанной на разные нагрузки |  |
| 35. Талреп |  |  | Промежуточное звено с плавным регулированием его длины винтовым механизмом |  |
| 36. Скоба |  |  | Сцепная арматура для перехода с цепного соединения на соединение палец-проушина, изменения расположения оси вращения, сцепления арматуры, рассчитанной на разные нагрузки (черт.7) Черт.7 |  |
| 37. Замок |  |  | Сцепная арматура, устанавливаемая в гнезде для предотвращения самопроизвольного расцепления сферического соединения (черт.8). Черт.8 |  |
| ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ АРМАТУРА |  |  |  |  |
| 38. Поддерживающий зажим |  | Поддерживающая арматура для прикрепления провода или молниезащитного троса к поддерживающей подвеске, исключающая в нормальном режиме работы их перемещение в осевом направлении |  |  |
| 39. Опорный зажим |  | Поддерживающая арматура для прикрепления провода к опорному изолятору или колонке изоляторов |  |  |
| 40. Многороликовый подвес |  | Поддерживающая арматура для подвешивания к промежуточной опоре провода или молниезащитного троса, допускающая их свободное перемещение в осевом направлении по роликам |  |  |
| 41. Антивибрационный крюковой зажим |  | Поддерживающая арматура для прикрепления провода к штыревому изолятору промежуточной опоры и предохранения его от повреждения вибрацией |  |  |
| НАТЯЖНАЯ АРМАТУРА |  |  |  |  |
| 42. Клиновой натяжной зажим |  | Натяжная арматура, нетоковедущее крепление провода или молниезащитного троса в которой обеспечивается клином |  |  |
| 43. Болтовой натяжной зажим |  | Натяжная арматура, нетоковедущее крепление провода в которой обеспечивается болтами |  |  |
| 44. Прессуемый натяжной зажим |  | Натяжная арматура, в которой токоведущее или нетоковедущее крепление провода или молниезащитного троса осуществляется опрессовыванием |  |  |
| 45. Анкерный клиновый зажим |  | Натяжная арматура для обеспечения нетоковедущего анкерного и двойного поддерживающего крепления провода на штыревом изоляторе или токоведущего соединения проводов одной марки и сечения в петле анкерной опоры |  |  |
| 46. Клыковой зажим |  | Натяжная арматура для создания такелажной петли стального каната (черт.9). Черт.9 |  |  |
| СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА |  |  |  |  |
| 47. Овальный соединительный зажим Ндп. Овальный соединитель. Овальный зажим |  | Соединительная арматура для обеспечения несущего токоведущего соединения проводов обжатием или скруткой их с зажимом |  |  |
| 48. Плашечный соединительный зажим |  | Соединительная арматура для обеспечения облегченного токоведущего соединения проводов или нетоковедущего соединения молниезащитных тросов между плашками, стянутыми болтами |  |  |
| 49. Прессуемый соединительный зажим |  | Соединительная арматура для несущего токоведущего соединения проводов или нетоковедущего соединения молниезащитных тросов опрессовыванием в зажиме |  |  |
| 50. Ремонтный зажим |  | Соединительная арматура для установки в местах повреждений проводов в целях восстановления прочности поврежденного провода |  |  |
| 51. Заземляющий зажим |  | Соединительная арматура для обеспечения облегченного нетоковедущего соединения молниезащитного троса с заземляющим устройством, присоединения заземляющих проводников к штырям и крюкам |  |  |
| ЗАЩИТНАЯ АРМАТУРА |  |  |  |  |
| 52. Разрядный рог |  | Защитная арматура для создания заданного искрового промежутка, защищающая изоляторы от воздействия электрической дуги |  |  |
| 53. Защитный экран |  | Защитная арматура для устранения короны на арматуре и снижения неравномерности распределения напряженности электрического поля по изолирующей подвеске |  |  |
| 54. Защитное кольцо |  | Защитная арматура для снижения неравномерности распределения напряженности электрического поля по гирлянде |  |  |
| 55. Дистанционная распорка Распорка |  | Защитная арматура для фиксации проводов фазы на заданном расстоянии друг от друга |  |  |
| 56. Гаситель вибрации Ндп. Виброгаситель |  | Защитная арматура для гашения вибрации провода и молниезащитного троса |  |  |
| 57. Защитная муфта |  | Защитная арматура для предохранения провода от истирания при его перемещении в многороликовом подвесе |  |  |
| 58. Предохранительная муфта |  | Защитная арматура для предохранения провода от повреждения при возможном ударе об арматуру |  |  |
| 59. Балласт |  | Груз для увеличения вертикальной нагрузки, действующей на подвеску |  |  |
| КОНТАКТНАЯ АРМАТУРА |  |  |  |  |
| 60. Ответвительный зажим | Контактная арматура для присоединения ответвлений от проводов воздушных линий электропередачи |  |  |  |
| 61. Аппаратный зажим | Контактная арматура для присоединения проводов к электротехническому оборудованию и ответвительным зажимам |  |  |  |
| АРМАТУРА ШТЫРЕВОГО ИЗОЛЯТОРА |  |  |  |  |
| 62. Штырь | Арматура штыревого изолятора для установки штыревого изолятора на траверсе опоры или на вершине стойки опоры |  |  |  |
| 63. Крюк | Арматура штыревого изолятора для установки штыревого изолятора на стойке опоры, кроме ее вершины |  |  |  |
| 64. Колпачок | Арматура штыревого изолятора для закрепления штыревого изолятора на крюке или штыре |  |  |  |
| АРМАТУРА ПОДВЕСНОГО ИЗОЛЯТОРА |  |  |  |  |
| 65. Стержень тарельчатого изолятора | По СТ СЭВ 1134-78 * |  |  |  |
| _______________ * Действует#M12291 1200011410 ГОСТ 27744-88#S. - Примечание "КОДЕКС". #M12291 1200011410#S |  |  |  |  |
| 66. Шапка изолятора | По #M12293 0 1200011364 4294961312 4293091740 3425525814 1870565332 3271140448 2711988416 1906481757 2947696141СТ СЭВ 1134-78#S |  |  |  |
| ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРЫ |  |  |  |  |
| 67. Пестик | Стержень со сферическим утолщением на конце, являющийся элементом сферического соединения |  |  |  |
| 68. Гнездо | Полость в шапке изолятора или ушка, являющаяся элементом сферического соединения |  |  |  |
| 69. Проушина | Элемент соединения палец-проушина с отверстием для вставки пальца, обеспечивающий поворот вокруг пальца |  |  |  |
| 70. Верхушка штыря (крюка) | Часть штыря (крюка) конической формы со специальной накаткой, предназначенной для крепления колпачка |  |  |  |
| 71. Хвостовик штыря (крюка) | Часть штыря (крюка), предназначенная для его крепления |  |  |  |
| 72. Заплечик штыря | Опорная часть штыря |  |  |  |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| #G0Арматура | 1 |
| --- | --- |
| Арматура защитная | 20 |
| Арматура контактная | 21 |
| Арматура линейная | 1 |
| Арматура натяжная | 18 |
| Арматура поддерживающая | 17 |
| Арматура соединительная | 19 |
| Арматура сцепная | 16 |
| Арматура подвесного изолятора | 23 |
| Арматура штыревого изолятора | 22 |
| Балласт | 59 |
| Верхушка штыря | 70 |
| Виброгаситель | 56 |
| Гаситель вибрации | 56 |
| Гнездо | 68 |
| Группа проводов | 15 |
| Зажим аппаратный | 61 |
| Зажим анкерный клиновой | 45 |
| Зажим антивибрационный крюковой | 41 |
| Зажим заземляющий | 51 |
| Зажим натяжной болтовой | 43 |
| Зажим натяжной клиновой | 42 |
| Зажим клыковой | 46 |
| Зажим натяжной прессуемый | 44 |
| Зажим овальный | 47 |
| Зажим опорный | 39 |
| Зажим ответвительный | 60 |
| Зажим соединительный овальный | 47 |
| Зажим соединительный плашечный | 48 |
| Зажим соединительный прессуемый | 49 |
| Зажим поддерживающий | 38 |
| Зажим ремонтный | 50 |
| Замок | 37 |
| Заплечик штыря (крюка) | 72 |
| Звено промежуточное | 34 |
| Кольцо защитное | 54 |
| Колпачок | 64 |
| Коромысло | 32 |
| Крюк | 63 |
| Муфта защитная | 57 |
| Муфта предохранительная | 58 |
| Нагрузка разрушающая | 13 |
| Пестик | 67 |
| Пестик двусторонний | 31 |
| Подвес многороликовый | 40 |
| Подвеска | 2 |
| Подвеска изолирующая | 26 |
| Подвеска изолирующая многоцепная | 28 |
| Подвеска изолирующая одноцепная | 27 |
| Подвеска натяжная | 24 |
| Подвеска поддерживающая | 25 |
| Проушина | 69 |
| Прочность заделки | 14 |
| Размер установленный | 12 |
| Pacпорка | 55 |
| Распорка дистанционная | 55 |
| Рог разрядный | 52 |
| Серьга | 29 |
| Скоба | 36 |
| Соединение механическое | 5 |
| Соединение (крепление) несущее | 6 |
| Соединение (крепление) нетоковедущее | 4 |
| Соединение (крепление) облегченное | 7 |
| Соединение (крепление) токоведущее | 3 |
| Соединения палец-проушина | 10 |
| Соединение сферическое | 9 |
| Соединение цепное | 11 |
| Соединение шарнирное | 8 |
| Соединитель овальный | 47 |
| Стержень тарельчатого изолятора | 65 |
| Талреп | 35 |
| Узел крепления | 33 |
| Ушко | 30 |
| Хвостовик штыря (крюка) | 71 |
| Шапка изолятора | 66 |
| Штырь | 62 |
| Экран защитный | 53 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

| #G0Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Воздушная линия электропередачи | Линия электропередачи, в которой неизолированные провода подвешивают на столбах или опорах с помощью линейной арматуры и изоляторов над землей |
| 2. Гирлянда изоляторов | По #M12293 0 1200011364 4294961312 4293091740 3425525814 1870565332 3271140448 2711988416 1906481757 2947696141СТ СЭВ 1134-78#S |
| 3. Колонка изоляторов | По #M12293 0 1200011364 4294961312 4293091740 3425525814 1870565332 3271140448 2711988416 1906481757 2947696141СТ СЭВ 1134-78#S |
| 4. Опора | Устройство, к которому подвешивают комплект проводов воздушной линии электропередачи |
| 5. Промежуточная опора | Опора, устанавливаемая на прямолинейном участке трассы воздушной линии электропередачи и воспринимающая вес проводов и действующие на них ветровые нагрузки |
| 6. Анкерная опора | Опора, устанавливаемая на пересеченной местности в местах изменения числа, марок и сечений проводов и воспринимающая разность тяжения проводов в пролетах, а также действующие на них ветровые нагрузки |
| 7. Провод | По #M12293 0 1200011353 3271140448 1941855616 4294961312 4293091740 2935889133 247265662 4291934760 557313239ГОСТ 15845-80#S |
| 8. Грозозащитный трос | Заземленный стальной канат или провод, расположенный над проводами и предназначенный для защиты линии электропередачи от прямых попаданий молний |
| 9. Контактное соединение | По #M12291 1200011348ГОСТ 14312-79#S |
| 10. Сопротивление электрического контакта | По #M12291 1200011348ГОСТ 14312-79#S |
| 11. Относительное сопротивление электрического контакта | Отношение сопротивления участка провода с контактным соединением к сопротивлению целого провода той же длины и сечения |
| 12. Тяжение | Сила, являющаяся составляющей веса провода и направленная вдоль его оси |
| 13. Вязка проводов | Способ поддерживающего крепления провода на штыревом изоляторе проволокой |

Текст документа сверен по:

официальное издание

Электротехника. Термины и определения. Часть 2:

Сб. стандартов. - М.: Стандартинформ, 2005