#G0

ГОСТ 4.316-85

Группа Т51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ, НУЛЕВОГО ГАБАРИТА, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ.

ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ.

ВВОДЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ

Номенклатура показателей

System of product-quality indices. Power, small, measuring transformers.

Complete transformer substations. High-voltage bushings.

Nomenclature of indices

ОКП 34 1000

Дата введения 1986-07-01

РАЗРАБОТАН Министерством электротехнической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛЬ

В.М.Фомин

ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

Член Коллегии Е.Г.Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 октября 1985 г. N 3454

Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций (КТП), вводов высоковольтных, включаемых в технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию вида общие технические условия (стандарты ОТУ), а также номенклатуру основных показателей качества, включаемых в государственные стандарты перспективных требований на группы однородной продукции (стандарты ПТ).

Стандарт распространяется на укрупненную группу однородной продукции "трансформаторы силовые", включающую следующие группы однородной продукции:

трансформаторы силовые IV-VIII габаритов (мощностью свыше 6300 кВ·А) - код ОКП 34 0006 0001 (34 1151+34 1161+34 1171+34 1181+34 1141+34 1143+34 1153+34 1163+34 1173);

трансформаторы силовые I-III габаритов (мощностью свыше 5 до 6300 кВ·А включительно напряжением до 35 кВ включительно) - код ОКП 34 0013 0001 (34 1111+34 1121+34 1131+34 1113+34 1123+34 1116+34 1126+34 1115+34 1125+34 1133+34 4243);

трансформаторы нулевого габарита (мощностью до 5 кВ·А для силовых цепей) - код ОКП 34 0017 0001 (34 1300-34 1325+34 5737);

трансформаторы измерительные на напряжение до 35 кВ включительно - код ОКП 34 0024 0001 (34 1441+34 1442+34 1443+34 1451+34 1452);

трансформаторы измерительные на напряжение свыше 35 кВ включительно - код ОКП 34 0025 0001 (34 1444+34 1445+34 1446+34 1447+34 1448+34 1449+34 1453+34 1454+34 1455+34 1456+34 1457);

подстанции комплектные трансформаторные - код ОКП 34 1200;

подстанции комплектные трансформаторные взрывозащищенные - код ОКП 34 0066 0001 (34 1125-34 1125 1016-34 1125 1017-34 1125 1018);

вводы высоковольтные - код ОКП 34 9310.

Номенклатура показателей качества для группы однородной продукции "трансформаторы силовые прочие" - код ОКП 34 0018 0001 (34 2870+34 6881+34 6882+34 6883) устанавливается в отраслевом стандарте.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СИЛОВЫХ, НУЛЕВОГО ГАБАРИТА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций, высоковольтных вводов приведена в табл.1-4.

Дополнительно к номенклатуре показателей качества, приведенной в табл.1-4, при необходимости допускается применять отдельные показатели, не установленные настоящим стандартом, отражающие специфику конкретных типов разрабатываемых изделий.

СИЛОВЫЕ И НУЛЕВОГО ГАБАРИТА ТРАНСФОРМАТОРЫ

Таблица 1

| #G0Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества |  | Наименование характеризуемого свойства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. Классификационные показатели |  |  |  |  |
| 1.1.1. Номинальная мощность (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), кВ·А |  |  | Энергетические возможности по трансформации энергии |  |
| 1.1.2. Типовая мощность (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), кВ·А |  |  | То же |  |
| 1.1.3. Номинальное напряжение обмотки высшего напряжения (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), кВ |  |  | Применяемость |  |
| 1.1.4. Номинальное напряжение обмотки среднего напряжения (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), кВ |  |  | То же |  |
| 1.1.5. Номинальное напряжение обмотки низшего напряжения (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), кВ |  |  | " |  |
| 1.1.6. Схема и группа соединения обмоток | - |  | " |  |
| 1.1.7. Число фаз | - |  | " |  |
| 1.1.8. Номинальная частота (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), Гц |  |  | " |  |
| 1.1.9. Способ регулирования | - |  | " |  |
| 1.1.10. Диапазон регулирования напряжения (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S) | - |  | " |  |
| 1.1.11. Вид и уровень взрывозащиты (#M12291 1200003836ГОСТ 12.2.020-76#S) | - |  | " |  |
| 1.1.12. Режим работы под нагрузкой | - |  | " |  |
| 1.1.13. Вид климатического исполнения (#M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S) | - |  | " |  |
| 1.1.14. Группа условий эксплуатации в части механических воздействий по #M12291 1200012506ГОСТ 17516-72#S | - |  | " |  |
| 1.1.15. Степень защиты по #M12291 1200012421ГОСТ 24687-81#S | - |  | " |  |
| 1.2. Показатели функциональной и технической эффективности |  |  |  |  |
| 1.2.1. Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | - |  |  |  |
| 1.2.2. Испытательное напряжение импульсное, кВ | - |  |  |  |
| 1.2.3. Напряжение короткого замыкания (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), % |  |  |  |  |
| 1.3. Показатели конструктивные |  |  |  |  |
| 1.3.1. Масса полная (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), кг |  |  |  |  |
| 1.3.2. Габаритные размеры, мм |  |  |  |  |
| 1.3.3. Удельная масса (по отношению к номинальной мощности), кг/(кВ·А) |  | - |  |  |
| 1.3.4. Удельная масса (по отношению к типовой мощности), кг/(кВ·А) |  | - |  |  |
| 1.3.5. Удельная масса (по отношению к номинальной мощности, умноженной на коэффициент допустимой аварийной перегрузки), кг/(кВ·А) |  | - |  |  |
| 1.3.6. Удельный объем (по отношению к номинальной мощности), мм/(кВ·А) |  | - |  |  |
| 1.3.7. Удельный объем (по отношению к типовой мощности), мм/(кВ·А) |  | - |  |  |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |
| 2.1. Установленный полный срок службы, лет |  |  |  | Долговечность |
| 2.2. Установленный срок службы до первого капитального ремонта (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), лет |  |  |  | То же |
| 2.3. Параметр потока отказов |  | - |  | Безотказность |
| 2.4. Вероятность безотказной работы #M12291 1200004984(ГОСТ 27.002-83)#S |  |  |  | То же |
| 2.5. Назначенный ресурс до списания (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), ч |  |  |  | Долговечность |
| 2.6. Ресурс до капитального (среднего) ремонта (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), ч |  |  |  | То же |
| 2.7. Установленная безотказная наработка (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), ч |  |  |  | Безотказность |
| 2.8. Среднее время восстановления (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), ч |  |  |  | Ремонтопригодность |
| 2.9. Средний срок сохраняемости (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), лет |  |  |  | Сохраняемость |
| 2.10. Коэффициент технического использования |  |  |  | Надежность |
| 2.11. Средняя оперативная трудоемкость одного планового ремонта |  | - |  | Ремонтопригодность |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |
| 3.1. Потери холостого хода (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), кВт |  |  |  |  |
| 3.2. Потери короткого замыкания (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), кВт |  |  |  |  |
| 3.3. Ток холостого хода (#M12291 1200011357ГОСТ 16110-82#S), % |  |  |  |  |
| 3.4. К.п.д., % |  |  |  |  |
| 3.5. Удельная потребляемая мощность собственных нужд (по отношению к номинальной мощности, Вт/(кВ·А) |  | - |  |  |
| 4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |
| 4.1. Уровень звука, дБА |  |  |  |  |
| 5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |  |  |  |  |
| 5.1. Удельная трудоемкость изготовления (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), нормо-ч/(кВ·А) |  | - |  | Трудоемкость |
| 5 2. Удельная технологическая себестоимость (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), руб./кВ·А) |  | - |  | Затраты |
| 5.3. Удельная материалоемкость (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), кг/(кВ·А) |  | - |  | Материалоемкость |
| 5.4. Удельная энергоемкость, кВт·ч/(кВ·А) |  | - |  | Энергоемкость |
| 5.5. Трудозатраты при монтаже трансформатора, нормо-ч |  | - |  |  |
| 6. ПОКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |  |  |  |  |
| 6.1. Коэффициент применяемости |  |  |  | Унификация |
| 7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |  |  |  |  |
| 7.1. Показатель патентной чистоты |  |  |  |  |
| 8. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |
| 8.1. Степень защиты от поражения электрическим током (#M12291 5200278ГОСТ 12.1.009-76#S) |  | - |  | Безопасность |
| 8.2. Класс защиты от поражения электрическим током (#M12291 5200278ГОСТ 12.1.009-76#S) |  | - |  | Безопасность |
| _______________ Кроме трансформаторов, заполненных жидким диэлектриком. |  |  |  |  |
| Для трансформаторов с ФСО. |  |  |  |  |
| Для трансформаторов категорий размещения 2-5 по #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S. |  |  |  |  |
| Для трансформаторов класса напряжения 110 кВ и выше. |  |  |  |  |
| Для трансформаторов с жидким диэлектриком, кроме трансформаторов с охлаждением М и Н. |  |  |  |  |

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Таблица 2

| #G0Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества |  | Наименование характеризуемого свойства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. Классификационные показатели |  |  |  |  |
| 1.1.1 Номинальное напряжение (#M12291 1200011369ГОСТ 18311-80#S), кВ |  |  | Применяемость |  |
| 1.1.2. Класс напряжения оборудования, в которое встраивается трансформатор, кВ | - |  | То же |  |
| 1.1.3. Номинальное первичное напряжение (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S), кВ |  |  | " |  |
| 1.1.4. Номинальный первичный ток (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S), А |  |  | " |  |
| 1.1.5. Номинальное вторичное напряжение (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S), кВ |  |  | " |  |
| 1.1.6. Номинальный вторичный ток (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S), А |  |  | " |  |
| 1.1.7. Удельная длина пути утечки (#M12291 1200006927ГОСТ 9920-75#S), см/кВ | - |  | " |  |
| 1.1.8. Внутренний диаметр, мм | - |  | " |  |
| 1.1.9. Вид изоляции | - |  | " |  |
| 1.1.10. Категория размещения по #M12291 1200003320ГОСТ 15150-69#S | - |  | " |  |
| 1.2. Показатели функционально-технической эффективности |  |  |  |  |
| 1.2 1. Класс точности (#M12291 1200004515ГОСТ 8.401-80#S)* | - |  | Точность |  |
| 1.2.2. Коэффициент безопасности приборов |  |  |  |  |
| 1.2.3. Номинальная вторичная нагрузка (мощность) с коэффициентом мощности (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S)*, В·А |  |  |  |  |
| 1.2 4. Предельная мощность (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S), В·А | - |  |  |  |
| 1.2.5 Ток термической стойкости (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S), кА |  |  | Стойкость к токам короткого замыкания |  |
| 1.2.6. Ток электродинамической стойкости (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S), кА |  |  | То же |  |
| 1.2.7. Номинальная предельная кратность (#M12291 1200011371ГОСТ 18685-73#S) |  |  |  |  |
| 1.2.8. Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 длина |  |  |  |  |
| 1.2.8.2 ширина |  |  |  |  |
| 1.2.8.3 высота |  |  |  |  |
| 1.2.8.4 разность между наружным и внутренним диаметром | - |  |  |  |
| 1.2.9. Масса, кг |  |  |  |  |
| 1.2.10. Предел допускаемой основной погрешности (#M12291 1200004505ГОСТ 8.009-84#S)**: |  |  | Точность |  |
| 1.2.10.1 по напряжению, % |  |  |  |  |
| 1.2.10.2 по току, % |  |  |  |  |
| 1.2.10.3 угловой (по углу) |  |  |  |  |
| 1.2.11. Функции влияния или пределы допускаемых дополнительных погрешностей (#M12291 1200004505ГОСТ 8.009-84#S, #M12291 1200004515ГОСТ 8.401-80#S)*** |  |  | То же |  |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |
| 2.1. Установленная безотказная наработка (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), ч |  |  | Безотказность |  |
| 2.2. Установленный полный срок службы (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), лет |  |  | Долговечность |  |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |  |  |  |  |
| 3.1. Удельная материалоемкость (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), кг/осн. пар |  |  | Материалоемкость |  |
| 3.2. Удельная трудоемкость изготовления (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), нормо-ч/осн. пар |  |  | Трудоемкость |  |
| 3.3. Удельная технологическая себестоимость (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), руб/осн. пар |  |  |  |  |
| 3.4. Энергоемкость, кВт·ч |  |  |  |  |
| 4. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |  |  |  |  |
| 4.1. Коэффициент применяемости, % |  |  | Унификация |  |
| 5. ПОКАЗАТЕЛЬ ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ |  |  |  |  |
| 5.1. Показатель патентной чистоты |  |  |  | Конкурентоспособность |

Примечание. Показатели по пп.1.2.10 и 1.2.11 с 1 января 1988 г. являются основными показателями.

_______________

* При наличии отдельных вторичных обмоток, предназначенных для подключения измерительных приборов (средств измерения) и устройств защиты, допускается устанавливать показатели раздельно для каждой из обмоток.

** Показатели по пп.1.2.10.1 и 1.2.10.3 устанавливаются для трансформаторов напряжения; показатели по пп.1.2.10.2 и 1.2.10.3 - для трансформаторов тока.

*** Функции влияния по п.1.2.11 устанавливаются для трансформаторов напряжения в зависимости от напряжения первичной обмотки, нагрузки, , частоты и температуры; для трансформаторов тока в зависимости от тока первичной обмотки, нагрузки, , частоты и температуры.

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Таблица 3

| #G0Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества |  |  | Наименование характеризуемого свойства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Классификационные показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Номинальная мощность (#M12291 1200011369ГОСТ 18311-80#S), кВ·А |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Номинальное напряжение на стороне ВН (#M12291 1200011369ГОСТ 18311-80#S), кВ |  |  |  | Применяемость |  |  |
| 1.1.3. Номинальное напряжение на стороне НН (#M12291 1200011369ГОСТ 18311-80#S), кВ |  |  |  | То же |  |  |
| 1.1.4. Количество отходящих линий РУНН, шт. | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Диапазон номинальных токов выключателя в шкафах РУНН, А | - |  |  |  |  |  |
| 1 1.6. Вид и уровень взрывозащиты (#M12291 1200003836ГОСТ 12.2.020-76#S) | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Степень защиты оболочки по #M12291 1200005021ГОСТ 14254-80#S | - |  |  |  |  |  |
| 1.2. Показатель функциональной и технической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Удельный объем, м/(кБ·A) |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.2. Удельная площадь, м/(кВ·А) |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.3. Удельная масса, кг/(кВ·А) |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.4. Напряжение короткого замыкания, % |  |  |  |  | Применяемость |  |
| 1.2.5. Ток электродинамической стойкости ошиновки РУНН, кА |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Ток электродинамической стойкости ошиновки УВН, кА |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Ток термической стойкости ошиновки РУНН в течение 1 с, кА |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Ток термической стойкости ошиновки УВН в течение 3 с, кА |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. Коэффициент сборности (блочности) |  | - |  |  |  |  |
| 1.2.10. Количество комплектующих аппаратов главной цепи высшей категории, % |  | - |  |  |  |  |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Вероятность безотказной работы (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S) |  |  |  |  | Безотказность |  |
| 2.2. Механический ресурс, операций |  | - |  |  |  |  |
| 2.3. Средний ресурс до капитального ремонта (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), ч |  |  |  |  | Долговечность |  |
| 2.4. Коммутационная износостойкость при номинальном нагрузочном токе (#M12291 1200011365ГОСТ 17703-72#S), циклов ВО |  | - |  |  |  |  |
| 2.5 Установленная безотказная наработка (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), ч |  |  |  |  | Безотказность |  |
| 2.6. Среднее время восстановления (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), ч |  |  |  |  | Ремонтопригодность |  |
| 2.7. Установленный полный срок службы (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), лет |  |  |  |  | Долговечность |  |
| 2.8. Механическая износостойкость разъединителя-выключателя нагрузки (#M12291 1200011365ГОСТ 17703-72#S), циклы |  | - |  |  |  |  |
| 2.9 Средний срок сохраняемости (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), лет |  |  |  |  | Сохраняемость |  |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Потери КТП (суммарные потери силового трансформатора), кВт |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Трудоемкость сборочных и регулировочных работ при монтаже изделия на месте применения, нормо-ч |  | - |  |  |  |  |
| 4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Уровень звука, дБА |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Удобство обслуживания и подключения внешних присоединений |  | - |  |  |  |  |
| 5. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Удельная материалоемкость (#M12293 0 1200008329 3271140448 24258 2002920643 4294961312 4293091740 3167764959 247265662 4293216508ГОСТ 14.205-83#S), кг/(кВ·А) |  |  |  |  |  | Материалоемкость |
| 5.2. Удельная трудоемкость изготовления (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), нормо-ч/(кВ·А) |  |  |  |  |  | Трудоемкость |
| 5.3. Удельная энергоемкость, кВт·ч/(кВ·А) |  |  | - |  |  | Энергоемкость |
| 5.4. Удельная технологическая себестоимость (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), руб/(кВ·А) |  |  |  |  |  |  |
| 6. ПОКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Коэффициент применяемости, % |  |  |  |  |  | Унификация |
| 7. ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Показатель патентной чистоты |  |  |  |  |  | Конкурентоспособность |

Примечание. Для КТП, состоящих из переменного набора отдельных элементов УВН и РУНН, показатели должны приводиться для типопредставителя (условной однотрансформаторной подстанции), оговоренной в отраслевых стандартах или технических условиях на конкретные изделия.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВВОДЫ

Таблица 4

| #G0Наименование показателя качества |  |  | Обозначение показателя качества |  |  |  | Наименование характеризуемого свойства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Классификационные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Номинальное напряжение (#M12291 1200011369ГОСТ 18311-80#S), кВ |  |  |  |  |  |  |  | Применяемость |
| 1.1.2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 1.1.3. Напряжение испытательное одноминутное промышленной частоты, кВ |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 1.1.4. Номинальный ток (#M12291 1200011369ГОСТ 18311-80#S), А |  |  |  |  |  |  |  | Нагрузочная способность |
| 1.1.5. Угол установки к вертикали, геом. градус |  |  |  | - |  |  |  | Механическая нагрузка |
| 1.1.6 Тип изоляции |  |  |  | - |  |  |  | Конструктивный экономический параметр |
| 1.1.7. Тип токового подсоединения к высоковольтным аппаратам |  |  |  | - |  |  |  | Конструктивный параметр |
| 1.1.8. Тип компенсатора |  |  |  | - |  |  |  | То же |
| 1.1.9 Длина под установку трансформаторов тока, мм |  |  |  |  |  |  |  | Применяемость |
| 1.1.10. Наибольший проходной диаметр под установку трансформаторов тока, мм |  |  |  |  |  |  |  | То же |
| 1.1.11. Длина нижней части ввода, мм |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 1.2. Показатель функциональной и технической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Длина ввода, мм |  |  |  |  |  | Применяемость |  |  |
| 1.2.2. Длина пути утечки, мм |  |  |  |  |  | Работоспособность в условиях загрязнения |  |  |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 1. Параметр потока отказов (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), 1/ч |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Установленный полный срок службы (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), лет |  |  |  |  |  | Долговечность |  |  |
| 2 3. Вероятность безотказной работы (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S) |  |  |  |  |  | Безотказность |  |  |
| 2.4. Средний срок сохраняемости (#M12291 1200004984ГОСТ 27.002-83#S), лет |  |  |  |  |  | Сохраняемость |  |  |
| 3. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Тангенс угла диэлектрических потерь, % |  |  |  |  |  | Активные потери |  |  |
| 4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Удельная материалоемкость (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), кг/осн. пар. |  |  |  |  |  | Материалоемкость |  |  |
| 4.2. Удельная трудоемкость изготовления (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), нормо-ч/осн.пар. |  |  |  |  |  | Трудоемкость |  |  |
| 4.3. Энергоемкость, кВт·ч | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Удельная технологическая себестоимость (#M12291 1200008329ГОСТ 14.205-83#S), руб./кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ПОКАЗАТЕЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Коэффициент применяемости, % |  |  |  |  | Унификация |  |  |  |
| 6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Показатель патентной чистоты |  |  |  |  | Конкурентоспособность |  |  |  |

Примечание к табл.1-4. Показатели, набранные жирным шрифтом, - основные показатели однородной продукции.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СИЛОВЫХ, НУЛЕВОГО ГАБАРИТА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ

2.1. Перечень основных показателей

2.1.1. Перечень основных показателей качества силовых трансформаторов общего назначения:

удельная масса (по отношению к номинальной мощности);

установленный полный срок службы;

установленный срок службы до первого капитального ремонта (для класса напряжения 110 кВ и выше);

потери холостого хода;

потери короткого замыкания;

ток холостого хода.

2.1.2. Перечень основных показателей электропечных силовых трансформаторов:

удельная масса (по отношению к типовой мощности);

установленный полный срок службы;

потери холостого хода;

потери короткого замыкания.

2.1.3. Перечень основных показателей судовых и рудничных силовых трансформаторов:

удельная масса (по отношению к номинальной мощности);

установленный полный срок службы;

потери холостого хода;

потери короткого замыкания.

2.1.4. Перечень основных показателей трансформаторов нулевого габарита:

удельная масса (по отношению к номинальной мощности);

установленный полный срок службы;

к.п.д. (для трансформаторов общего назначения).

2.1.5. Перечень основных показателей качества измерительных трансформаторов:

класс точности;

коэффициент безопасности приборов (для трансформаторов тока);

масса;

установленная безотказная наработка;

установленный полный срок службы;

предел допускаемой погрешности;

функции влияния или пределы допускаемых дополнительных погрешностей.

2.1.6. Перечень основных показателей качества комплектных трансформаторных подстанций:

удельная площадь;

установленный полный срок службы;

потери КТП (суммарные потери силового трансформатора);

удельная масса.

2.1.7. Перечень основных показателей качества высоковольтных вводов:

масса;

параметр потока отказов.

2.2. Применяемость показателей качества силовых, нулевого габарита и измерительных трансформаторов, КТП, высоковольтных вводов, включаемых в стандарты ПТ, стандарты ОТУ, ТЗ на ОКР, ТУ, КУ, приведена в табл.5-8.

Таблица 5

| #G0 | Применяемость по группам однородной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформаторы силовые I-Ill, IV-VIII габаритов |  |  |  | Трансформаторы нулевого габарита |  | Применяемость в НТД |  |  |  |  |
| Номер пока- зателя по табл.1 | Трансфор- маторы общего назна- чения | Трансфор- маторы электро- печные | Трансфор- маторы судовые | Трансфор- маторы рудничные | Трансфор- маторы общего назна- чения | Трансфор- маторы специаль- ного назна- чения | Стан- дарты ПТ | Стан- дарты ОТУ | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.2 | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.3 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.4 | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.5 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.6 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.7 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.8 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.9 | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.10 | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.11 | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.12 | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.13 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.14 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.15 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.1 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.2.2 | + | + | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.3 | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.3.1 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.3.2 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.3.3 | О | - | О | О | О | О | + | - | + | + | + |
| 1.3.4 | - | О | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
| 1.3.5 | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.3.6 | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.3.7 | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 2.1 | О | О | О | О | О | О | + | + | + | + | + |
| 2.2 | О | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + |
| 2.3 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 2.4 | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
| 2.5 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 2.6 | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 2.7 | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 2.8 | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 2.9 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + |
| 2.10 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 2.11 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 3.1 | О | О | О | О | - | - | + | - | + | + | + |
| 3.2 | О | О | О | О | - | - | + | - | + | + | + |
| 3.3 | О | + | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| 3.4 | - | - | - | - | О | - | + | - | + | + | + |
| 3.5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 3.6 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 4.1 | + | + | + | - | + | - | - | + | + | + | +* |
| 5.1 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + |
| 5.2 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 5.3 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 5.4 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 5.5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 6.1 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 7.1 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 8.1 | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |
| 8.2 | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + |

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей качества, знак "О" - основные показатели качества.

_______________

* Показатель "Уровень звука" для электропечных трансформаторов в КУ не указывается.

Таблица 6

| #G0 | Применяемость по группам однородной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформаторы измерительные на напряжение до 35 кВ включ. и выше 35 кВ |  |  |  |  | Применяемость в НТД |  |  |  |  |
| Номер пока- зателя по табл.2 | Трансфор- маторы тока на напря- жение до 35 кВ включ. | Трансфор- маторы тока на напря- жение св. 35 кВ | Встро- енные трансфор- маторы тока | Трансфор- маторы напря- жения на напря- жение до 35 кВ включ. | Трансфор- маторы напря- жения на напря- жение св. 35 кВ | Стан- дарты ПТ | Стан- дарты ОТУ | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.2 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.1.3 | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.4 | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.5 | - | - | + | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.6 | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.1.7 | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.8 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.1.9 | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.10 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.2.1 | О | О | О | О | О | + | + | + | + | + |
| 1.2.2 | О | О | О | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.2.3 | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.2.4 | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.2.5 | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.6 | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.7 | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.8.1 | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| 1.2.8.2 | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| 1.2.8.3 | + | + | - | + | + | - | - | + | + | + |
| 1.2.8.4 | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.2.9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 1.2.10.1 | - | - | - | О | О | + | + | + | + | + |
| 1.2.10.2 | О | О | О | - | - | + | + | + | + | + |
| 1.2.10.3 | - | - | - | О | О | + | + | + | + | + |
| 1.2.11 | О | О | О | О | О | + | + | + | + | + |
| 2.1 | О | О | О | О | О | + | + | + | + | + |
| 2.2 | О | О | О | О | О | + | + | + | + | + |
| 3.1 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 3.2 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 3.3 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 3.4 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 4.1 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 5.1 | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + |

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей качества, знак "О" - основные показатели качества.

Таблица 7

| #G0 | Применяемость по группам однородной продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстанции комплектные трансформаторные |  |  | Применяемость в НТД |  |  |  |  |
| Номер показателя по табл.3 | до 35 кВ включ. | св. 35 кВ | взрывоза- щитные | Стан- дарты ПТ | Стан- дарты ОТУ | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.2 | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.3 | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.4 | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.1.5 | + | - | - | - | - | + | + | + |
| 1.1.6 | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.1.7 | + | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.2.1 | + | - | + | - | - | + | + | + |
| 1.2.2 | О | О | - | + | - | + | + | + |
| 1.2.3 | О | О | О | + | + | + | + | + |
| 1.2.4 | - | - | + | - | + | + | + | + |
| 1.2.5 | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.6 | - | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.7 | + | - | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.8 | - | + | - | - | + | + | + | + |
| 1.2.9 | + | + | - | - | - | - | + | + |
| 1.2.10 | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 2.1 | + | + | - | - | - | + | + | + |
| 2.2 | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 2.3 | + | + | + | - | + | + | + | + |
| 2.4 | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 2.5 | - | - | + | - | - | + | + | + |
| 2.6* | + | + | + | - | - | - | - | + |
| 2.7 | О | О | О | + | + | + | + | + |
| 2.8 | - | - | + | - | - | + | + | + |
| 2.9 | + | + | - | - | + | - | + | + |
| 3.1 | О | О | О | + | + | + | + | + |
| 3.2* | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 4.1 | + | + | - | - | - | + | + | + |
| 4.2 | + | + | - | - | + | - | - | - |
| 5.1 | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 5.2 | + | + | + | + | - | + | - | + |
| 5.3 | + | + | + | + | - | - | - | + |
| 5.4 | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 6.1 | + | + | + | - | - | + | - | + |
| 7.1 | + | + | + | - | - | - | - | + |

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость соответствующих показателей качества, знак "О" - основные показатели качества.

_______________

* Показатели вводятся при переаттестации изделия.

Таблица 8

| #G0 | Применяемость в НТД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер показателя по табл.4 | Стандарты ПТ | Стандарты ОТУ | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | - | + | + | + | + |
| 1.1.2 | - | + | + | + | + |
| 1.1.3 | - | + | + | + | + |
| 1.1.4 | - | + | + | + | + |
| 1.1.5 | - | + | + | + | + |
| 1.1.6 | - | + | + | + | + |
| 1.1.7 | - | - | + | + | + |
| 1.1.8 | - | + | + | + | + |
| 1.1.9 | - | + | + | + | + |
| 1.1.10 | - | + | + | + | + |
| 1.1.11 | - | + | + | + | + |
| 1.2.1 | - | + | + | + | + |
| 1.2.2 | - | + | + | + | + |
| 1.2.3 | О | О | О | О | О |
| 2.1 | О | О | О | О | О |
| 2.2 | - | + | + | + | + |
| 2.3 | - | + | + | + | + |
| 2.4 | - | + | + | + | + |
| 3.1 | - | + | + | + | + |
| 4.1 | - | - | + | - | + |
| 4.2 | - | - | + | - | + |
| 4.3 | - | - | - | - | + |
| 4.4 | - | - | + | - | + |
| 5.1 | - | - | + | - | + |
| 6.1 | - | - | - | - | + |

Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "- " - неприменяемость соответствующих показателей качества продукции, знак "О" - основные показатели качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| #G0 | Номер показателя |
| --- | --- |
| Вероятность безотказной работы | 2.4 табл.1, |
|  | 2.1 табл.3 |
|  | 2.3 табл.4 |
| Вид изоляции | 1.1.9 табл.2 |
| Вид и уровень взрывозащиты | 1.1.11 табл.1, |
|  | 1.1.6 табл.3 |
| Вид климатического исполнения | 1.1.13 табл.1 |
| Время восстановления среднее | 2.8 табл.1, |
|  | 2.6 табл.3 |
| Высота | 1.2.8.3 табл.2 |
| Группа условий эксплуатации в части механических воздействий | 1.1.14 табл.1 |
| Диаметр внутренний | 1.1.8 табл.2 |
| Диаметр под установку трансформаторов тока наибольшей проходной | 1.1.10 табл.4 |
| Диапазон номинальных токов выключателя в шкафах РУНН | 1.1.5 табл.3 |
| Диапазон регулирования напряжения | 1.1.10 табл.1 |
| Длина | 1.2.8.1 табл.2 |
| Длина ввода | 1.2.1 табл.4 |
| Длина нижней части ввода | 1.1.11 табл.4 |
| Длина под установку трансформаторов тока | 1.1.9 табл.4 |
| Длина пути утечки удельная | 1.1.7 табл.2, |
|  | 1.2.2 табл.4 |
| Износостойкость коммутационная при номинальном нагрузочном токе | 2.4 табл.3 |
| Износостойкость механическая разъединителя-выключателя нагрузки | 2.8 табл.3 |
| Категория размещения | 1.1.10 табл.2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 8.2 табл.1 |
| Класс напряжения оборудования, в которое встраивается трансформатор | 1.1.2 табл.2 |
| Класс точности | 1.2.1 табл.2 |
| Количество комплектующих аппаратов главной цепи высшей категории | 1.2.10 табл.3 |
| Количество отходящих линий РУНН | 1.1.4 табл.3 |
| Коэффициент безопасности приборов | 1.2.2 табл.2 |
| Коэффициент применяемости | 6.1 табл.1, |
|  | 4.1 табл.2 |
|  | 6.1 табл.3 |
|  | 5.1 табл.4 |
| Коэффициент сборности (блочности) | 1.2.9 табл.3 |
| Коэффициент технического использования | 2.10 табл.1 |
| К.п.д. | 3.4 табл.1 |
| Кратность предельная номинальная | 1.2.7 табл.2 |
| Масса | 1.2 9 табл.2, |
|  | 1.2.3 табл.4 |
| Масса полная | 1.3.1 табл.1 |
| Масса удельная | 1.2.3 табл.3 |
| Масса удельная (по отношению к номинальной мощности) | 1.3.3 табл.1 |
| Масса удельная (по отношению к номинальной мощности, умноженной на коэффициент допустимой аварийной перегрузки) | 1.3.5 табл.1 |
| Масса удельная (по отношению к типовой мощности) | 1.3.4 табл.1 |
| Материалоемкость удельная | 5.3 табл.1 |
|  | 3.1 табл.2 |
|  | 5.1 табл.3 |
|  | 4.1 табл.4 |
| Мощность номинальная | 1.1.1 табл.1 |
|  | 1.1.1 табл.3 |
| Мощность предельная | 1.2.4 табл.2 |
| Мощность типовая | 1.1.2 табл.1 |
| Мощность удельная потребляемая собственных нужд (по отношению к номинальной мощности) | 3.5 табл.1 |
| Мощность удельная потребляемая собственных нужд (по отношению к типовой мощности) | 3.6 табл.1 |
| Нагрузка (мощность) номинальная вторичная с коэффициентом мощности | 1.2.3 табл.2 |
| Напряжение испытательное импульсное | 1.2.2 табл.1 |
| Напряжение испытательное промышленной частоты | 1.2.1 табл.1 |
| Напряжение испытательное промышленной частоты одноминутное | 1.1.3 табл.4 |
| Напряжение короткого замыкания | 1.2.3 табл.1 |
|  | 1.2.4 табл.3 |
| Напряжение наибольшее рабочее | 1.1.2 табл.4 |
| Напряжение номинальное | 1.1.1 табл.2 |
| Напряжение номинальное вторичное | 1.1.5 табл.2 |
| Напряжение номинальное на стороне ВН | 1.1.2 табл.3 |
| Напряжение номинальное на стороне НН | 1.1.3 табл.3 |
| Напряжение номинальное обмотки высшего напряжения | 1.1.3 табл.1 |
| Напряжение номинальное обмотки низшего напряжения | 1.1.5 табл.1 |
| Напряжение номинальное обмотки среднего напряжения | 1.1.4 табл.1 |
| Напряжение номинальное первичное | 1.1.3 табл.2 |
| Наработка на отказ установленная безотказная | 2.7 табл.1, |
|  | 2.1 табл.2, |
|  | 2.5 табл.3 |
| Объем удельный | 1.2.1 табл.3 |
| Объем удельный (по отношению к номинальной мощности) | 1.3.6 табл.1 |
| Объем удельный (по отношению к типовой мощности) | 1.3.7 табл.1 |
| Параметр потока отказов | 2.3 табл.1, |
|  | 2.1 табл.4 |
| Площадь удельная | 1.2.2 табл.3 |
| Показатель патентной чистоты | 7.1 табл.1, |
|  | 5.1 табл.2, |
|  | 7.1 табл.3, |
|  | 6.1 табл.4 |
| Потери короткого замыкания | 3.2 табл.1 |
| Потери КТП (суммарные потери силового трансформатора) | 3.1 табл.3 |
| Потери холостого хода | 3.1 табл.1 |
| Предел допускаемой основной погрешности: | 1.2.10 табл.2 |
| по напряжению | 1.2.10.1 табл.2 |
| по току | 1.2.10.2 табл.2 |
| угловой (по углу) | 1.2.10.3 табл.2 |
| Размеры габаритные | 1.3.2 табл.1, |
|  | 1.2.8 табл.2 |
| Разность между наружным и внутренним диаметром | 1.2.8.4 табл.2 |
| Режим работы под нагрузкой | 1.1.12 табл.2 |
| Ресурс до капитального (среднего) ремонта | 2.6 табл.1 |
| Ресурс до капитального ремонта средний | 2.3 табл.3 |
| Ресурс до списания назначенный | 2.5 табл.1 |
| Ресурс механический | 2.2 табл.3 |
| Себестоимость технологическая удельная | 5.2 табл.1, |
|  | 3.3 табл.2, |
|  | 5.4 табл.3, |
|  | 4.4 табл.4 |
| Способ регулирования | 1.1.9 табл.1 |
| Срок службы до первого капитального ремонта установленный | 2.2 табл.1 |
| Срок службы полный установленный | 2.1 табл.1, |
|  | 2.2 табл.2, |
|  | 2.7 табл.3, |
|  | 2.2 табл.4 |
| Срок сохраняемости средний | 2.9 табл.1, |
|  | 2.9 табл.3, |
|  | 2.4 табл.4 |
| Степень защиты | 1.1.15 табл.1 |
| Степень защиты оболочки | 1.1.7 табл.3 |
| Степень защиты от поражения электрическим током | 8.1 табл.1 |
| Схема и группа соединения обмоток | 1.1.6 табл.1 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 3.1 табл.4 |
| Тип изоляции | 1.1.6 табл.4 |
| Тип компенсатора | 1.1.8 табл.4 |
| Тип токового подсоединения к высоковольтным аппаратам | 1.1.7 табл.4 |
| Ток номинальный | 1.1.4 табл.4 |
| Ток номинальный вторичный | 1.1.6 табл.2 |
| Ток номинальный первичный | 1.1.4 табл.2 |
| Ток термической стойкости: | 1.2.5 табл.2 |
| ошиновки РУНН в течение 1 с | 1.2.7 табл.3 |
| ошиновки УВН в течение 3 с | 1.2.8 табл.3 |
| Ток холостого хода | 3.3 табл.1 |
| Ток электродинамической стойкости: | 1.2.6 табл.2 |
| ошиновки РУНН | 1.2.5 табл.3 |
| ошиновки УВН | 1.2.6 табл.3 |
| Трудоемкость изготовления удельная | 5.1 табл.1, |
|  | 3.2 табл.2, |
|  | 5.2 табл.3, |
|  | 4.2 табл.4 |
| Трудоемкость одного ремонта средняя оперативная | 2.11 табл.1 |
| Трудоемкость сборочных и регулировочных работ при монтаже изделия на месте применения | 3.2 табл.3 |
| Трудозатраты при монтаже трансформатора | 5.5 табл.1 |
| Уровень звука | 4.1 табл.1, |
|  | 4.1 табл.3 |
| Удобство обслуживания и подключения внешних присоединений | 4.2 табл.3 |
| Угол установки к вертикали | 1.1.5 табл.4 |
| Функции влияния или пределы допускаемых дополнительных погрешностей | 1.2.11 табл.2 |
| Частота номинальная | 1.1.8 табл.1 |
| Ширина | 1.2.8.2 табл.2 |
| Энергоемкость | 3.4 табл.2, |
|  | 4.3 табл.4 |
| Энергоемкость удельная | 5.4 табл.1, |
|  | 5.3 табл.3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| #G0Наименование показателя качества | Номер показателя по табл.3 | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Удельный объем | 1.2.1 | Отношение объема КТП к мощности силового трансформатора. |
|  |  | Примечание. В определении "объема КТП" под объектом следует понимать - для КТП с УВН, трансформатором и РУНН в общей оболочке - объем оболочки, для КТП с отдельно стоящими УВН и РУНН - суммарный объем УВН и РУНН, для КТП с УВН без оболочки - объем РУНН |
| Удельная площадь | 1.2.2 | Отношение площади, занимаемой КТП, к мощности силового трансформатора. |
|  |  | Примечание. В определении "площади, занимаемой КТП" под объектом следует понимать площадь УВН, трансформатора и РУНН в сборке |

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: Издательство стандартов, 1986